CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIEINSTEIN

ENGENHARIA ELÉTRICA

PEDRO BIONDO SOARES

RICK BASSO VIEGAS

MISTURADOR AUTOMÁTICO DE LÍQUIDOS COM CLP ALTUS NEXTO XP340 E IHM

Pré-projeto

LIMEIRA – SP

2026

PEDRO BIONDO SOARES

RICK BASSO VIEGAS

MISTURADOR AUTOMÁTICO DE LÍQUIDOS COM CLP ALTUS NEXTO XP340 E IHM

Pré-projeto apresentado à disciplina de Controle Lógico Programável no 6º semestre do curso de engenharia elétrica do Centro Universitário UniEinstein, como etapa inicial do projeto prático da disciplina.

Professor responsável: ______________________.

LIMEIRA – SP

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4

2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA	4

3 OBJETIVOS	5

3.1 Objetivo geral	5

3.2 Objetivos específicos	5

4 REFERENCIAL TEÓRICO	5

4.1 Controlador lógico programável e norma IEC 61131-3	5

4.2 Máquina de estados	6

4.3 Dosagem volumétrica por tempo	6

4.4 Interface homem-máquina	6

5 METODOLOGIA	7

5.1 Recursos	7

5.2 Descrição do funcionamento	7

5.3 Máquina de estados do processo	8

5.4 Variáveis e parâmetros	9

5.5 Mapeamento preliminar de entradas e saídas	9

5.6 Telas da IHM	10

5.7 Validação	10

6 RESULTADOS ESPERADOS	11

7 CRONOGRAMA	11

REFERÊNCIAS	11

# 1 INTRODUÇÃO

A mistura de líquidos em proporções definidas é uma operação recorrente nas indústrias química, de alimentos, de bebidas, de tintas e de saneamento. Em todas elas, a qualidade do produto depende da exatidão da dosagem de cada componente, do tempo de homogeneização e da repetibilidade entre lotes, requisitos que justificam a automação do processo por controlador lógico programável (CLP).

Este pré-projeto propõe o desenvolvimento de um misturador automático de líquidos na bancada didática da disciplina, composta pelo CLP Altus Nexto Xpress XP340 e por uma interface homem-máquina (IHM) Altus de sete polegadas. O operador define na IHM a receita, isto é, a quantidade de cada líquido, em litros ou em porcentagem do volume total, o modo de acionamento das bombas, o tempo de mistura e o número de repetições, e o CLP executa o ciclo completo de enchimento, mistura e esvaziamento do tambor.

O processo físico será simulado no próprio CLP: o nível do tambor é representado por uma variável chamada Nivel, calculada a partir da vazão nominal de cada bomba e do tempo em que ela permanece ligada. As saídas digitais e o motor da bancada sinalizam o estado real dos atuadores, e a tela da IHM exibe uma representação animada do processo. A delimitação do trabalho abrange a lógica de controle, a interface de operação e a simulação; a montagem de um tambor físico, a instrumentação de nível real e a dosagem de líquidos verdadeiros ficam fora do escopo.

# 2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Em misturadores operados manualmente, o volume de cada componente depende da atenção do operador para desligar as bombas no momento certo, o que gera variação entre lotes, desperdício de insumos e risco de transbordamento. O problema que orienta este trabalho é, portanto: como garantir, com um CLP e uma IHM, a dosagem proporcional de dois líquidos, a mistura por tempo definido e o esvaziamento completo do tambor, de forma repetível e configurável pelo operador?

Do ponto de vista didático, o projeto reúne em uma única aplicação os principais conteúdos da disciplina: programação conforme a norma IEC 61131-3, estruturação da lógica como máquina de estados, uso de temporizadores e de variáveis reais, comunicação entre CLP e IHM por MODBUS TCP e desenvolvimento de telas de operação e de sinótico. A simulação do nível por vazão e tempo permite demonstrar o processo completo na bancada sem a necessidade de tanques, sensores de nível ou hidráulica, o que mantém o custo nulo e o foco no controle.

# 3 OBJETIVOS

## 3.1 Objetivo geral

Desenvolver o programa de controle e a interface de operação de um misturador automático de dois líquidos, implementado como máquina de estados no CLP Altus Nexto XP340 e operado por IHM, com simulação do nível do tambor a partir da vazão das bombas.

## 3.2 Objetivos específicos

- Modelar o processo em cinco estados — informações, enchendo, misturando, esvaziando e finalizado — com as respectivas condições de transição.

- Implementar o cálculo da variável Nivel e dos volumes parciais de cada líquido pela integração da vazão das bombas no tempo.

- Permitir a configuração da receita na IHM em litros ou em porcentagem, com seleção do acionamento simultâneo ou sequencial das bombas.

- Programar o ciclo automático de repetições, reiniciado por sinal de liberação externo, e o retorno à tela de parâmetros após a última batelada.

- Desenvolver as telas de parâmetros, de sinótico animado e de finalização na IHM, integradas ao CLP por MODBUS TCP.

- Validar o funcionamento na bancada, comparando os volumes e tempos obtidos com os valores calculados.

# 4 REFERENCIAL TEÓRICO

## 4.1 Controlador lógico programável e norma IEC 61131-3

O CLP é um computador industrial que executa ciclicamente a leitura das entradas, o processamento do programa do usuário e a atualização das saídas (PETRUZELLA, 2014). A norma IEC 61131-3 padroniza as linguagens de programação desses equipamentos — texto estruturado (ST), diagrama ladder (LD), diagrama de blocos de funções (FBD), sequenciamento gráfico de funções (SFC) e, na implementação do MasterTool IEC XE, o diagrama contínuo de funções (CFC) — além dos tipos de dados e dos blocos padronizados, como os temporizadores TON e os detectores de borda R_TRIG (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2013).

O XP340 é o modelo de topo da família Nexto Xpress, com dezesseis entradas e dezesseis saídas digitais integradas, interface Ethernet e suporte nativo a MODBUS TCP como cliente e servidor, sendo programado pelo MasterTool IEC XE (ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, 2024a).

## 4.2 Máquina de estados

Processos sequenciais, como a batelada de um misturador, são descritos de forma natural por máquinas de estados finitos: o sistema permanece em um único estado por vez, cada estado define o valor das saídas e cada transição é disparada por uma condição lógica (GEORGINI, 2007). Em texto estruturado, essa organização é implementada por uma variável de estado avaliada em uma instrução CASE, o que torna o programa legível, facilita a depuração e impede o acionamento simultâneo de etapas incompatíveis, como encher e esvaziar o tambor ao mesmo tempo.

## 4.3 Dosagem volumétrica por tempo

Quando a vazão de uma bomba é conhecida e aproximadamente constante, o volume transferido é o produto da vazão pelo tempo de funcionamento, conforme a Equação 1, em que V é o volume em litros, Q é a vazão em litros por segundo e t é o tempo em segundos.

V = Q · t	(1)

No CLP, o tempo é discretizado pelo período da tarefa cíclica Δt. A cada varredura, o nível do tambor é atualizado pela soma das vazões de entrada das bombas ligadas menos a vazão de saída da bomba de esvaziamento, segundo a Equação 2, em que b₁, b₂ e b₃ valem 1 quando a respectiva bomba está ligada e 0 quando está desligada.

Nivel(k) = Nivel(k−1) + (b₁·Q₁ + b₂·Q₂ − b₃·Q₃) · Δt	(2)

O mesmo princípio fornece os volumes parciais V₁ e V₂ de cada líquido, que determinam o desligamento individual das bombas. A exatidão do método depende da constância da vazão; em uma instalação real, a dosagem por tempo seria complementada por medidores de vazão ou por transmissor de nível, mas para a simulação proposta ela reproduz fielmente o comportamento esperado.

## 4.4 Interface homem-máquina

A IHM é o meio pelo qual o operador ajusta parâmetros, comanda o processo e acompanha seu andamento. A IHM da bancada é compatível com o modelo Altus P2070NA, de sete polegadas e 800 × 480 pixels, programado pelo software FvDesigner e integrado ao CLP por MODBUS TCP, com a IHM como mestre e o CLP como servidor (ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, 2024b). Recursos como objetos de entrada numérica, barras de nível, troca de cor e de imagem por variável permitem construir um sinótico animado que reproduz o estado do processo em tempo real.

# 5 METODOLOGIA

O trabalho seguirá quatro etapas: especificação do processo e das variáveis; programação da máquina de estados no CLP; desenvolvimento das telas da IHM; e integração e testes na bancada. As subseções a seguir detalham os recursos e a especificação preliminar.

## 5.1 Recursos

Tabela 1 – Recursos de hardware e software

| Recurso | Modelo / versão | Função no projeto |
| --- | --- | --- |
| Controlador programável | Altus Nexto Xpress XP340 | Máquina de estados, simulação do nível e acionamento das saídas |
| Interface homem-máquina | Altus 7" Ethernet (compatível com P2070NA) | Ajuste de parâmetros, comandos e sinótico animado |
| Software de programação do CLP | MasterTool IEC XE | Programação em ST, depuração e simulação |
| Software de programação da IHM | FvDesigner | Desenvolvimento das telas e da comunicação |
| Rede de comunicação | Switch Ethernet da bancada, MODBUS TCP | Troca de dados entre CLP e IHM |
| Atuadores da bancada | Sinalizadores, solenoide SV1, motor WEG via CFW500 | Representação física das bombas, da válvula e do misturador |

Fonte: Autoria própria.

## 5.2 Descrição do funcionamento

O tambor recebe dois líquidos, L1 e L2, transferidos respectivamente pelas bombas B1 e B2, de vazões nominais diferentes. A mistura é feita pelo motor M1 e o esvaziamento pela abertura da válvula de saída V1 em conjunto com a bomba B3. A receita pode ser informada de duas formas, selecionadas na IHM:

- por litros: o operador informa diretamente os volumes SP1 e SP2 de cada líquido;

- por porcentagem: o operador informa o volume total e a porcentagem de L1, e o CLP calcula SP1 = volume total × %L1 / 100 e SP2 = volume total − SP1.

No modo simultâneo, B1 e B2 são ligadas juntas e cada uma é desligada quando o volume parcial do seu líquido atinge o respectivo setpoint. Como as vazões são diferentes, a bomba de menor tempo de dosagem desliga antes, e o enchimento termina quando ambas tiverem desligado; desligar as duas bombas apenas pelo nível total alteraria a proporção da receita. No modo sequencial, B1 opera até atingir SP1 e, em seguida, B2 opera até atingir SP2. Em ambos os modos, o nível final corresponde a SP1 + SP2, e o CLP recusa receitas cujo volume total exceda a capacidade do tambor.

## 5.3 Máquina de estados do processo

O ciclo é organizado nos cinco estados da Figura 1. A Tabela 2 resume as saídas ativas e as condições de transição de cada um.

Figura 1 – Diagrama da máquina de estados do misturador

Fonte: Autoria própria.

Tabela 2 – Estados, saídas ativas e transições

| Estado | Saídas ativas | Transição |
| --- | --- | --- |
| E1 – Informações | Nenhuma | Comando INICIAR na IHM com parâmetros válidos → E2 |
| E2 – Enchendo | B1 e/ou B2, conforme o modo e os volumes parciais | V1 ≥ SP1 e V2 ≥ SP2 → E3 |
| E3 – Misturando | M1 | Temporizador TON atinge o tempo de mistura → E4 |
| E4 – Esvaziando | V1 e B3 | Nivel ≤ 0 → E5 |
| E5 – Finalizado / aguardando | Nenhuma | Ciclo < N e borda de subida do sensor OK → E2; ciclo = N → mensagem "Processo finalizado" e toque em OK → E1 |

Fonte: Autoria própria.

Ao entrar em E2, os volumes parciais V1 e V2 são zerados e o contador de ciclos é incrementado. Em E4, a variável Nivel é limitada a zero para evitar valores negativos causados pela discretização. O sinal de liberação do próximo ciclo e o botão OK da IHM são tratados por detecção de borda (R_TRIG), de modo que um sinal mantido não dispare mais de um ciclo. Como requisito de segurança, um comando de parada desliga todas as saídas e retorna o processo a E1 a partir de qualquer estado.

## 5.4 Variáveis e parâmetros

A Tabela 3 apresenta as principais variáveis do programa. As vazões e a capacidade do tambor são valores de referência para a simulação e poderão ser ajustados para tornar a demonstração mais rápida ou mais lenta.

Tabela 3 – Principais variáveis do programa

| Variável | Tipo | Origem | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel | REAL | CLP | Volume simulado no tambor, em litros |
| V1_Acum, V2_Acum | REAL | CLP | Volume já transferido de L1 e L2, em litros |
| Vazao_B1, Vazao_B2, Vazao_B3 | REAL | IHM | Vazões nominais das bombas (referência: 1,0; 0,5 e 1,5 L/s) |
| Cap_Tambor | REAL | IHM | Capacidade máxima do tambor (referência: 100 L) |
| Modo_Receita | BOOL | IHM | FALSE = litros; TRUE = porcentagem |
| SP1, SP2 | REAL | IHM / CLP | Volumes desejados de L1 e L2, em litros |
| Vol_Total, Perc_L1 | REAL | IHM | Volume total e porcentagem de L1 no modo porcentagem |
| Modo_Simultaneo | BOOL | IHM | TRUE = bombas juntas; FALSE = sequenciais |
| Tempo_Mistura | TIME | IHM | Tempo de funcionamento do motor M1 |
| N_Ciclos, Ciclo_Atual | INT | IHM / CLP | Repetições programadas e ciclo em execução |
| Estado | INT | CLP | Estado atual da máquina (1 a 5) |
| Cmd_Iniciar, Cmd_OK, Cmd_Parar | BOOL | IHM | Comandos do operador |

Fonte: Autoria própria.

## 5.5 Mapeamento preliminar de entradas e saídas

Os atuadores do misturador serão representados pelos dispositivos já disponíveis na bancada, mapeados na Atividade Prática 1. A Tabela 4 apresenta a proposta de alocação, que será confirmada na bancada antes da programação.

Tabela 4 – Alocação preliminar de entradas e saídas

| Endereço | Dispositivo da bancada | Função no misturador |
| --- | --- | --- |
| I0.0 | Chave/botão E0.0 | Sensor OK – liberação do próximo ciclo |
| I0.1 | Chave/botão E0.1 | Parada geral |
| Q0.0 | Sinalizador 1 – verde | Processo em execução |
| Q0.1 | Sinalizador 2 – amarelo | Bomba B1 – líquido L1 |
| Q0.4 | Sinalizador 5 – amarelo | Bomba B2 – líquido L2 |
| Q0.5 | Sinalizador 6 – amarelo | Bomba B3 – esvaziamento |
| Q0.2 | Sinalizador 3 – vermelho | Processo finalizado ou parado |
| Q0.6 | Solenoide SV1 do manifold | Válvula de saída V1 |
| Rede Ethernet | Inversor WEG CFW500 e motor WEG 0,37 kW | Motor misturador M1 |

Fonte: Autoria própria.

Caso o comando do inversor pela rede não esteja disponível no prazo do projeto, o motor M1 será representado pelo sinalizador 4 (Q0.3), sem prejuízo à lógica da máquina de estados.

## 5.6 Telas da IHM

A interface será composta por três telas, com navegação controlada pelo estado do processo:

- tela de parâmetros: seleção do modo de receita e do modo das bombas, entrada dos volumes ou da porcentagem, do tempo de mistura e do número de ciclos, além dos botões INICIAR e PARAR e da indicação de parâmetros inválidos;

- tela de processo: sinótico animado com o tambor e sua barra de nível proporcional à variável Nivel, bombas e válvula que mudam de cor quando acionadas, indicação de giro do misturador, valores numéricos de nível, volumes parciais e tempo restante de mistura, estado atual e ciclo em execução;

- tela de finalização: mensagem "Processo finalizado", resumo da batelada e botão OK para retorno à tela de parâmetros.

## 5.7 Validação

Os testes serão feitos inicialmente no modo de simulação do MasterTool IEC XE e, em seguida, na bancada. Para cada modo de operação, serão verificados: o tempo de funcionamento de cada bomba em comparação com o valor calculado pela Equação 1; o volume final simulado em comparação com SP1 + SP2; o tempo de mistura; o esvaziamento até nível zero; a execução do número programado de ciclos; e a resposta ao comando de parada em cada estado.

# 6 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se obter um misturador automático funcional na bancada, capaz de executar bateladas completas a partir de receitas definidas pelo operador, com dosagem proporcional correta nos modos simultâneo e sequencial, repetição automática de ciclos e acompanhamento visual do processo pela IHM. Como resultado didático, o projeto deverá demonstrar a aplicação integrada da programação estruturada em máquina de estados, do tratamento de variáveis analógicas simuladas e da comunicação entre CLP e IHM.

# 7 CRONOGRAMA

O cronograma da Tabela 5 está organizado em semanas a partir da entrega deste pré-projeto e será ajustado ao calendário da disciplina.

Tabela 5 – Cronograma de execução

| Etapa | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrega do pré-projeto | X |  |  |  |  |  |  |
| Validação do mapeamento de E/S na bancada | X | X |  |  |  |  |  |
| Programação da máquina de estados em ST |  | X | X | X |  |  |  |
| Desenvolvimento das telas da IHM |  |  | X | X | X |  |  |
| Integração CLP–IHM e testes na bancada |  |  |  |  | X | X |  |
| Ajustes, documentação e apresentação final |  |  |  |  |  | X | X |

Fonte: Autoria própria.

# REFERÊNCIAS

ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO. Nexto Xpress XP3xx: características técnicas. Documento CE116100, revisão R. São Leopoldo: Altus, 2024a.

ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO. Terminais de operação Série P2: características técnicas. Documento CT157803, revisão O. São Leopoldo: Altus, 2024b.

ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO. Manual de utilização Nexto Xpress. Documento MU216000. São Leopoldo: Altus, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

GEORGINI, Marcelo. Automação aplicada: descrição e implementação de sistemas sequenciais com PLCs. 9. ed. São Paulo: Érica, 2007.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61131-3: programmable controllers: part 3: programming languages. 3. ed. Genebra: IEC, 2013.

PETRUZELLA, Frank D. Controladores lógicos programáveis. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.