CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIEINSTEIN

ENGENHARIA ELÉTRICA

PEDRO BIONDO SOARES

RICK BASSO VIEGAS

MISTURADOR INDUSTRIAL

COM CLP ALTUS NEXTO XP340 E IHM

Pré-projeto

LIMEIRA – SP

2026

PEDRO BIONDO SOARES

RICK BASSO VIEGAS

MISTURADOR INDUSTRIAL

COM CLP ALTUS NEXTO XP340 E IHM

Pré-projeto apresentado à disciplina de Controle Lógico Programável no 6º semestre do curso de engenharia elétrica do Centro Universitário UniEinstein, como etapa inicial do projeto prático da disciplina.

Professor responsável: Roberto Quini.

LIMEIRA – SP

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4

2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA	4

3 OBJETIVOS	5

3.1 Objetivo geral	5

3.2 Objetivos específicos	5

4 METODOLOGIA	6

4.1 Recursos	6

4.2 Descrição do funcionamento	6

4.3 Máquina de estados do processo	7

4.4 Variáveis e parâmetros	9

4.5 Mapeamento preliminar de entradas e saídas	9

4.6 Telas da IHM	10

4.7 Validação	11

5 RESULTADOS ESPERADOS	11

6 CRONOGRAMA	11

REFERÊNCIAS	12

# 1 INTRODUÇÃO

A mistura de líquidos em proporções definidas é uma operação recorrente nas indústrias química, de alimentos, de bebidas, de tintas e de saneamento. Em todas elas, a qualidade do produto depende da exatidão da dosagem de cada componente, do tempo de homogeneização e da repetibilidade entre lotes, requisitos que justificam a automação do processo por controlador lógico programável (CLP).

Este pré-projeto propõe o desenvolvimento de um misturador industrial na bancada didática da disciplina, composta pelo CLP Altus Nexto Xpress XP340 e por uma interface homem-máquina (IHM) Altus P2070NA, de sete polegadas. A IHM é organizada em três telas: a visualização do processo, com os comandos START e STOP; a configuração do processo, na qual o operador define a quantidade de cada líquido, em litros, e o tempo de mistura; e a configuração da máquina, restrita às equipes de engenharia e de manutenção por login e senha, na qual são definidas a capacidade do tanque e as vazões das bombas. A partir desses dados, o CLP executa o ciclo completo de enchimento, mistura e esvaziamento do tanque.

O processo físico será simulado no próprio CLP: o nível do tanque é representado por uma variável chamada Nivel, calculada a partir da vazão de cada bomba e do tempo em que ela permanece ligada. Bombas, válvulas e motor do misturador são representados por saídas digitais da bancada, que correspondem aos sinais de comando enviados a esses equipamentos em uma instalação real, e a tela da IHM exibe uma representação animada do processo. A delimitação do trabalho abrange a lógica de controle, a interface de operação e a simulação; o acionamento do motor, a montagem de um tanque físico, a instrumentação de nível real e a dosagem de líquidos verdadeiros ficam fora do escopo.

# 2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Em misturadores operados manualmente, o volume de cada componente depende da atenção do operador para desligar as bombas no momento certo, o que gera variação entre lotes, desperdício de insumos e risco de transbordamento. Além disso, parâmetros de máquina, como a vazão das bombas e a capacidade do tanque, ficam expostos a alterações indevidas quando não há separação entre ajuste de máquina e operação. O problema que orienta este trabalho é, portanto: como garantir, com um CLP e uma IHM, a dosagem correta de dois líquidos, a mistura por tempo definido e o esvaziamento completo do tanque, com parâmetros de máquina protegidos e parâmetros de operação configuráveis pelo operador?

Do ponto de vista didático, o projeto reúne em uma única aplicação os principais conteúdos da disciplina: programação conforme a norma IEC 61131-3, estruturação da lógica como máquina de estados, uso de temporizadores e de variáveis reais, comunicação entre CLP e IHM, controle de acesso por senha, armazenamento dos parâmetros no CLP e desenvolvimento de telas de operação e de sinótico. A simulação do nível por vazão e tempo permite demonstrar o processo completo na bancada sem a necessidade de tanques, sensores de nível ou hidráulica, o que mantém o custo nulo e o foco no controle.

# 3 OBJETIVOS

## 3.1 Objetivo geral

Desenvolver o programa de controle e a interface de operação de um misturador industrial de dois líquidos, implementado como máquina de estados no CLP Altus Nexto XP340 e operado pela IHM Altus P2070NA, com simulação do nível do tanque a partir da vazão das bombas.

## 3.2 Objetivos específicos

- Modelar o processo em cinco estados — aguardando informações, enchendo, misturando, esvaziando e finalizado — com as respectivas condições de transição.

- Programar em diagrama ladder o cálculo da variável Nivel e das quantidades parciais de cada líquido pela integração da vazão das bombas no tempo.

- Desenvolver na IHM a tela de configuração da máquina, com login obrigatório na entrada e logout automático na saída, para ajuste da capacidade do tanque e das vazões das bombas.

- Desenvolver na IHM a tela de configuração do processo, para definição da quantidade de cada líquido e do tempo de mistura, com os valores armazenados na memória do CLP.

- Desenvolver na IHM a tela de visualização do processo, com sinótico animado e comandos START e STOP sujeitos a confirmação.

- Validar o funcionamento na bancada, comparando os volumes e tempos obtidos com os valores calculados.

# 4 METODOLOGIA

O trabalho seguirá quatro etapas: especificação do processo e das variáveis; programação da máquina de estados no CLP; desenvolvimento das telas da IHM; e integração e testes na bancada. As subseções a seguir detalham os recursos e a especificação preliminar.

## 4.1 Recursos

Tabela 1 – Recursos de hardware e software

| Recurso | Modelo / versão | Função no projeto |
| --- | --- | --- |
| Controlador programável | Altus Nexto Xpress XP340 | Máquina de estados, simulação do nível e acionamento das saídas |
| Interface homem-máquina | Altus P2070NA, 7", Ethernet | Configurações, comandos e sinótico animado |
| Software de programação do CLP | MasterTool IEC XE | Programação em diagrama ladder, depuração e simulação |
| Software de programação da IHM | FvDesigner | Desenvolvimento das telas, do login e da comunicação |
| Rede de comunicação | Switch Ethernet da bancada, MODBUS TCP | Troca de dados entre CLP e IHM |
| Atuadores da bancada | Sinalizadores e solenoides SV1, SV2 e SV3 do manifold | Saídas digitais de comando das bombas, do misturador e das válvulas |

Fonte: Autoria própria.

## 4.2 Descrição do funcionamento

A planta do processo, representada na Figura 1, é composta por um tanque com motor misturador M1 e indicação de nível de 0 a 10.000 litros, dois circuitos de entrada e um circuito de saída. O líquido A (líquido 1) passa pela válvula V1 e é bombeado ao tanque pela bomba B1, e o líquido B (líquido 2) passa pela válvula V2 e é bombeado pela bomba B2. O esvaziamento é feito pela abertura da válvula V3, na saída inferior do tanque, em conjunto com a bomba B3, que envia o líquido misturado, C, ao processo seguinte.

Figura 1 – Planta do processo do misturador industrial

Fonte: Autoria própria.

Os parâmetros do processo são definidos na IHM em duas telas distintas:

- configuração da máquina: acessada somente após login das equipes de engenharia ou de manutenção, define a capacidade do tanque, armazenada na variável Cheio e limitada a 10.000 litros, e as vazões P1 e P2 das bombas de entrada, o que permite readequar o processo em caso de troca de bombas ou de alteração do tanque;

- configuração do processo: define as quantidades Lq1Quant e Lq2Quant, em litros, de cada líquido a ser adicionado e o tempo de mistura.

O fim do esvaziamento é indicado ao CLP por um sensor de nível digital, Vazio, que atua quando o nível do tanque chega a zero; na bancada, esse sensor é simulado por uma chave de entrada. Dessa forma, o programa não depende da vazão da bomba de esvaziamento B3.

No enchimento, B1 e B2 são sempre ligadas juntas, com V1 e V2 abertas, e cada conjunto é desligado quando a quantidade adicionada do seu líquido atinge o valor definido. Como as vazões são diferentes, a bomba de menor tempo de dosagem desliga antes, e o enchimento termina quando ambas tiverem desligado; desligar as duas bombas apenas pelo nível total alteraria a proporção da receita. O nível final corresponde a Lq1Quant + Lq2Quant, e o CLP recusa valores cuja soma exceda a capacidade Cheio do tanque.

## 4.3 Máquina de estados do processo

O ciclo é organizado nos cinco estados da Figura 2. A Tabela 2 resume as saídas ativas e as condições de transição de cada um.

Figura 2 – Diagrama da máquina de estados do misturador

Fonte: Autoria própria.

Tabela 2 – Estados, saídas ativas e transições

| Estado | Saídas ativas | Transição |
| --- | --- | --- |
| E1 – Aguardando informações | Nenhuma | START confirmado na tela de processo, com parâmetros válidos → E2 |
| E2 – Enchendo | B1 e V1, B2 e V2, cada par até atingir sua quantidade | Lq1Atual ≥ Lq1Quant e Lq2Atual ≥ Lq2Quant → E3 |
| E3 – Misturando | M1 | Temporizador TON atinge o tempo de mistura → E4 |
| E4 – Esvaziando | V3 e B3 | Sensor Vazio acionado → E5 |
| E5 – Finalizado | Nenhuma | Mensagem "Processo finalizado" na tela de processo e toque em OK → E1 |

Fonte: Autoria própria.

E4, a tela de processo indica o esvaziamento em andamento, e a variável Nivel é zerada quando o sensor Vazio atua, encerrando a etapa. Os estados dos comandos START, STOP e OK enviados pela IHM são armazenados no CLP após serem lidos, de modo que um toque mantido não seja interpretado como mais de um comando caso o bit de comando permaneça ativo caso a IHM seja desconectada. Como requisito de segurança, o STOP confirmado na IHM ou o botão físico de parada geral desliga todas as saídas e retorna o processo a E1 a partir de qualquer estado.

## 4.4 Variáveis e parâmetros

A Tabela 3 apresenta as variáveis previstas para o programa. Todas são declaradas e armazenadas no CLP: os objetos de entrada da IHM apenas leem e escrevem esses valores, sem mantê-los na memória do terminal. Assim, uma falha ou desconexão da IHM não interrompe o ciclo em andamento, e o retorno do terminal não reenvia ao CLP valores ou comandos que tenham ficado registrados em sua memória. As vazões e a capacidade do tanque também poderão ser ajustadas para tornar a demonstração mais rápida ou mais lenta.

Tabela 3 – Variáveis do programa

| Variável | Tipo | Origem | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| P1, P2 | REAL | Config. da máquina | Vazão das bombas B1 e B2, em L/s |
| Cheio | REAL | Config. da máquina | Capacidade do tanque, de 0 a 10.000 litros |
| Lq1Quant, Lq2Quant | REAL | Config. do processo | Quantidade de líquido 1 e de líquido 2 a adicionar, em litros |
| TempoMistura | TIME | Config. do processo | Tempo de funcionamento do motor M1 |
| Nivel | REAL | CLP | Volume simulado no tanque, em litros |
| Vazio | BOOL | Entrada do CLP | Sensor de nível: tanque vazio (nível zero) |
| Lq1Atual, Lq2Atual | REAL | CLP | Quantidade já adicionada de cada líquido, em litros |
| B1, B2, B3 | BOOL | Saída do CLP | Comando das bombas 1, 2 e 3 |
| V1, V2, V3 | BOOL | Saída do CLP | Comando das válvulas de entrada 1 e 2 e de saída 3 |
| M1 | BOOL | Saída do CLP | Comando do motor misturador |
| ST | BOOL | Tela de processo | Comandos do operador, Start e stop |

Fonte: Autoria própria.

## 4.5 Mapeamento preliminar de entradas e saídas

Os atuadores do misturador serão representados pelos dispositivos já disponíveis na bancada, mapeados na Atividade Prática 1. A Tabela 4 apresenta a proposta de alocação, que será confirmada na bancada antes da programação.

Tabela 4 – Alocação preliminar de entradas e saídas

| Endereço | Dispositivo da bancada | Função no misturador |
| --- | --- | --- |
| I0.0 | Chave/botão E0.0 | Parada geral |
| I0.1 | Chave/botão E0.1 | Sensor de nível Vazio (simulado) |
| Q0.0 | Sinalizador 1 – verde | Processo em execução |
| Q0.1 | Sinalizador 2 – amarelo | Bomba B1 – líquido 1 |
| Q0.2 | Sinalizador 3 – vermelho | Processo finalizado ou parado |
| Q0.3 | Sinalizador 4 – vermelho | Motor misturador M1 |
| Q0.4 | Sinalizador 5 – amarelo | Bomba B2 – líquido 2 |
| Q0.5 | Sinalizador 6 – amarelo | Bomba B3 – esvaziamento |
| Q0.6 | Solenoide SV1 do manifold | Válvula V1 – entrada do líquido 1 |
| Q0.7 | Solenoide SV2 do manifold | Válvula V2 – entrada do líquido 2 |
| Q0.10 | Solenoide SV3 do manifold | Válvula V3 – saída do tanque |

Fonte: Autoria própria.

Todos os atuadores são representados por saídas digitais, que correspondem aos sinais de comando enviados às bombas, ao motor e às válvulas em uma instalação real. As três válvulas são acionadas pelas solenoides do manifold, e o motor da bancada não será utilizado.

## 4.6 Telas da IHM

A interface será composta por três telas, com botões de navegação entre elas:

- visualização do processo: sinótico animado baseado na planta da Figura 1, com barra de nível proporcional à variável Nivel, bombas e válvulas que mudam de cor quando acionadas, indicação de giro do misturador, valores numéricos de nível, quantidades adicionadas e tempo restante de mistura, e o estado atual; contém os botões START e STOP, que abrem uma janela de confirmação antes de enviar o comando ao CLP, e exibe ao fim do ciclo a mensagem "Processo finalizado" com o botão OK;

- configuração do processo: displays de entrada numérica para Lq1Quant e Lq2Quant, em litros, e para o tempo de mistura, com indicação de parâmetros inválidos;

- configuração da máquina: ao tentar acessar a tela, a IHM solicita login, liberado apenas para as equipes de engenharia e de manutenção; a tela permite ajustar a capacidade Cheio do tanque, até 10.000 litros, e as vazões P1 e P2, e o logout é feito automaticamente ao sair dela, de modo que cada novo acesso exija um novo login.

## 4.7 Validação

Os testes serão feitos inicialmente no modo de simulação do MasterTool IEC XE e, em seguida, na bancada. Serão verificados: o tempo de funcionamento de cada bomba em comparação com o valor calculado pelo produto da vazão pelo tempo; o volume final simulado em comparação com Lq1Quant + Lq2Quant; o tempo de mistura; o encerramento do esvaziamento pelo sensor Vazio; o bloqueio da configuração da máquina sem login e o logout ao sair da tela; a exigência de confirmação para START e STOP; a recusa de quantidades acima da capacidade do tanque e de capacidades acima de 10.000 litros; a continuidade do ciclo com a IHM desconectada e a ausência de comandos indevidos na sua reconexão; e a resposta ao comando de parada em cada estado.

# 5 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se obter um misturador industrial funcional na bancada, capaz de executar bateladas completas a partir das quantidades definidas pelo operador, com dosagem correta dos dois líquidos, parâmetros de máquina protegidos por senha, dados do processo mantidos no CLP mesmo com falha da IHM e acompanhamento visual do processo pela IHM. Como resultado didático, o projeto deverá demonstrar a aplicação integrada da programação em diagrama ladder estruturada como máquina de estados, do tratamento de variáveis analógicas simuladas e da comunicação entre CLP e IHM.

# REFERÊNCIAS

ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO. Nexto Xpress XP3xx: características técnicas. Documento CE116100, revisão R. São Leopoldo: Altus, 2024a.

ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO. Terminais de operação Série P2: características técnicas. Documento CT157803, revisão O. São Leopoldo: Altus, 2024b.

ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO. Manual de utilização Nexto Xpress. Documento MU216000. São Leopoldo: Altus, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

GEORGINI, Marcelo. Automação aplicada: descrição e implementação de sistemas sequenciais com PLCs. 9. ed. São Paulo: Érica, 2007.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61131-3: programmable controllers: part 3: programming languages. 3. ed. Genebra: IEC, 2013.

PETRUZELLA, Frank D. Controladores lógicos programáveis. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.